Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr EFS/BIUR/02/2023/KOM

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Część nr I – Komputery stacjonarne

| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany przedmiot zamówienia (nazwa producenta, model, kod produktu pozwalający na jednoznaczne stwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer, w którym podzespoły komputerowe takie jak: płyta główna, procesor czy układ graficzny zostały umieszczone w jednej obudowie z ekranem w taki sposób, który uniemożliwia odłączenie komputera od monitora, posiadający wspólny system zasilania. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. |  |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 13633 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego lub późniejszy. Do oferty należy załączyć wydruk wyniku ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php potwierdzający spełnienie wymogów OPZ |  |
| Pamięć RAM | Min. 8 GB możliwość rozbudowy do 32 GB. Jeden lub więcej wolnych (pusty) slotów pamięci RAM. |  |
| Pamięć masowa | Min. 256 GB SSD NVMe M.2 lub PCI-E. Możliwość instalacji minimum jednego dodatkowego dysku twardego. |  |
| Wydajność grafiki | Grafika powinna umożliwić pracę dwumonitorową ze wsparciem dla DirectX 12 osiągająca wynik min. 1481 punktów według wyników wydajności PassMark Performance Test ze strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego lub późniejszy Do oferty należy załączyć wydruk wyniku ze strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  |
| Matryca | Rozmiar matrycy - min.23 8” |  |
|  | Rozdzielczość - min. FHD (1920x1080) |  |
|  | Rodzaj matrycy - Matowa |  |
|  | Typ matrycy - IPS |  |
|  | Kontrast typowy - 1000:1 |  |
|  | Jasność typowa - min. 250 cd/m² |  |
|  | Kąty Horizontal/Vertical - min. 178(+/- 89) / 178 (+/-89) |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa z wbudowanym minimum 1 głośnikiem 2W. |  |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,8”, z wbudowanym minimum głośnikiem 2W. Umożliwiająca umieszczenie wewnątrz co najmniej 1 dodatkowego dysku. Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie. |  |
| BIOS | Dostępne z poziomu BIOS informacje na potrzeby inwentaryzacji: - Numer seryjny urządzenia - Data produkcji - Wersja BIOS - Model procesora - Zainstalowana pamięć RAM. - Podłączone dyski - Adres MAC kart sieciowych Ustawienia powinny pozwolić na: Nadanie hasła administratora (z podtrzymywaniem hasła po odłączeniu wszystkich źródeł zasilania) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość włączenia/wyłączenia kart sieciowych Możliwość włączenia/wyłączenia Trusted Platform Module (TPM v 2.0); |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE |  |
| System Operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64bit PL lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w OPZ system operacyjny. Zamawiający nie może wyrazić zgody na zaoferowanie licencji edukacyjnych Microsoft Windows 11 Pro Education, które dedykowane są wyłącznie dla sektora niekomercyjnego tj. instytucji rządowych, edukacyjnych oraz organizacji non-profit. |  |
| Wymagania dodatkowe | - Wbudowane porty i złącza: - min. 4 x wbudowane w obudowę USB w tym: min 2 szt. USB 3.0, - porty wideo: min. 1 szt. HDMI Out Port (w celu podłączenia dodatkowego monitora lub projektora) - kamera internetowa w obudowie urządzenia o rozdzielczości mim 2.0 MPx z wbudowanym mikrofonem (nie dopuszcza się stosowanie kamer zewnętrznych, dodatkowo mocowanych i wystających poza obrys obudowy) - min 1 gniazdo do podłączenia słuchawek/mikrofonu - Łączność: - Karta sieciowa 10/100/1000 (Ethernet RJ-45) - Wi-Fi 802.11ac z minimum Bluetooth 5.0 - W zestawie: - Klawiatura (układ polski programisty) - Mysz optyczna |  |
| Warunki gwarancji | - 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta, lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym – - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca; - Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. Czas reakcji rozumiany jako fizyczne pojawienie się serwisanta w siedzibie zamawiającego i podjęcie próby naprawy; - Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowana przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta; - Wszystkie elementy składowe komputera musza być produkowane lub certyfikowane przez producenta i muszą być są objęte gwarancją producenta o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (3 lat on site, czas reakcji następnego dnia roboczego); |  |
| Wsparcie techniczne | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. Wbudowany system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie komponentów komputera w zakresie m.in.: procesor, płyta główna, pamięć RAM, dysk twardy. Taki system musi działać niezależnie od obecności dysku twardego, dostępu do sieci i Internetu oraz bez konieczności stosowania urządzeń zewnętrznych. |  |

Część nr II – Drukarka sieciowa

| L.p. | Nazwa komponentu | Parametry techniczne | Oferowany przedmiot zamówienia (nazwa producenta, model, kod produktu pozwalający na jednoznaczne stwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ drukarki | Laserowa |  |
| 2 | Kolorowy wydruk | Tak |  |
| 3 | Format drukowania | A4 |  |
| 4 | Rozdzielczość druku | ≥600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi 300x300dpi |  |
| 5 | Duplex | Tak |  |
| 6 | Łączność | LAN/WiFi/USB |  |
| 7 | Tonery | W zestawie |  |
| 8 | Warunki gwarancji | 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji projektora. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. |  |

Część nr III – Projektor multimedialny

| L.p. | Nazwa komponentu | Parametry techniczne | Oferowany przedmiot zamówienia (nazwa producenta, model, kod produktu pozwalający na jednoznaczne stwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektor - Żywotność lampy | ≥5000h |  |
| 2 | Projektor -Rozdzielczość | ≥FHD |  |
| 3 | Projektor - Zoom optyczny | Tak |  |
| 4 | Projektor - Łączność | HDMI |  |
| 5 | Projektor - Głośniki | Wbudowane |  |
| 6 | Projektor - Gwarancja | 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji projektora. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. |  |

Część nr IV – Ekran multimedialny

| L.p. | Nazwa komponentu | Parametry techniczne | Oferowany przedmiot zamówienia (nazwa producenta, model, kod produktu pozwalający na jednoznaczne stwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekran | 4:3; przenośny, wymiar min. 200×120 cm, tkanina trzywarstwowa, współczynnik odbicia światła 1.2, Tryb projekcji z przodu, Sposób montażu na statywie Gwarancja 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji ekranu. Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. |  |